Załącznik nr 2a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów instalacji przyzywowej do sali nr 1, 2, 3 Oddziału Chirurgii Ogólnej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w ilości:

- Terminal/panel z dotykowym wyświetlaczem – 1 szt., panel do pokoju pielęgniarek do podglądu aktualnych zdarzeń na oddziale, sygnalizacja alarmów dźwiękowa i wizualna, obudowa antybakteryjna, UV odporna, montaż natynkowy lub podtynkowy,

- Puszka do montażu podtynkowego – 1 szt.,

- Lampka sygnalizacyjna – 3 szt., 4 kolory LED, sygnalizator dźwiękowy on/off, obudowa UV odporna, montaż natynkowy lub podtynkowy (puszka Ø60),

- Przycisk przywoławczo-odwoławczy – 3 szt., adresowalny, lokalna sygnalizacja awarii, dioda potwierdzająca wezwanie, kasowanie wezwań, obudowa antybakteryjna i UV odporna, montaż natynkowy lub podtynkowy (puszka Ø60),

- Manipulator z pojedynczym sterowaniem światłem – 9 szt., przycisk wezwania pomocy, wodoodporny, wtyczka z bezpiecznym rozłączaniem, przewód 2 m, diody potwierdzające wezwanie pomocy, jeden przycisk umożliwiające sterowanie oświetleniem, powłoka antybakteryjna,

- Uchwyt do manipulatora – 9 szt.,

- Przycisk przywoławczy z gniazdem – 9 szt., lokalna sygnalizacja awarii, możliwość wezwania pomocy bezpośrednio z urządzenia, diody potwierdzające wezwanie pomocy, wejście na manipulator z bezpiecznym  rozłączaniem, dwa wyjścia bezpotencjałowe do sterowania oświetleniem, obudowa antybakteryjna i UV odporna, montaż natynkowy lub podtynkowy (puszka Ø60),

- Zasilacz 1 szt, 240W, 24V DC, 10A, na szynę TH35.