Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Z OCENĄ ZADANIA

Zakup aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnej do sprawowania opieki kardiologicznej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu poprzez zakup aparatury medycznej”,  realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D  „Efektywność,  dostępność  i  jakość  systemu  ochrony  zdrowia”,  D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych

Wózki inwalidzkie – 2 sztuki

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się wózki demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |  |
| 3 | Wózek wykonany z aluminium lub stop metali lekkich (dla zapewnienia odpowiedniej wagi i wytrzymałości). | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wózek inwalidzki ręczny, składany | Tak |  |  |
| 5 | Rama składana na systemie krzyżakowym (umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport). | Tak |  |  |
| 6 | Obciążenie wózka minimum 120 kg | Tak, podać |  |  |
| 7 | Waga całkowita wózka - Maksymalnie 15 kg | Tak, podać |  |  |
| 8 | Szerokość siedziska: Zakres 50-70 cm, do wyboru przez Zmawiającego przed dostawą | Tak, podać |  |  |
| 9 | Głębokość siedziska: Minimum 40 cm. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Wysokość oparcia: Minimum 40 cm | Tak, podać |  |  |
| 11 | Wysokość podłokietników: Regulowana (lub stała, ergonomiczna). | Tak, podać |  |  |
| 12 | Odległość podnóżka od siedziska: Regulowana (w celu dopasowania długości nóg użytkownika) | Tak, podać |  |  |
| 13 | Koła tylne (napędowe): Rozmiar minimum 22" (cale) lub 24" (cale). Opony pełne (nie wymagające pompowania, "bezobsługowe"). | Tak, podać |  |  |
| 14 | Koła przednie (skrętne): Rozmiar minimum 6" (cale) lub 8" (cale). Opony pełne. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Hamulce: Manualne, dwustronne (po obu stronach wózka), z blokadą postojową, łatwo dostępne dla użytkownika. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Tapicerka: Wykonana z materiału łatwego do czyszczenia, najlepiej z możliwością demontażu. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 19 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |  |
| 21 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z wózkami) | TAK |  |  |
| 23 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)