Modyfikacja Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi dotyczący okresowych kontroli stanu technicznego budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. artykuł 62 ust. 1 pkt 1, 1a, pkt 2, pkt 3  Prawa Budowlanego.

- Kontrole należy wykonać do 31 maja 2026 r., 2027 r., 2028 r., 2029 r., tj.:

- budynek łóżkowy (A) z łącznikiem (G) i poczekalnią

- budynek diagnostyczno-zabiegowy (B)

- budynek pomocy doraźnej (C) + estakada (dojazd do budynku C)

- budynek przychodni specjalistycznej (D)

- budynek portierni

- budynek głównej stacji zasilania

- budynek hydroforni

- zbiornik retencyjny wody nr 1 – eksploatowany

- zbiornik retencyjny wody nr 2 – wyłączony

- budynek tlenowni

- osłony śmietnikowe (śmietnik)

- parking

- Kontrole należy wykonać do 30 listopada 2026 r., 2027 r., 2028 r., 2029 r., tj.:

- budynek łóżkowy (A) z łącznikiem (G) i poczekalnią

- budynek diagnostyczno-zabiegowy (B)

- budynek pomocy doraźnej (C) + estakada (dojazd do budynku C)

- budynek przychodni specjalistycznej (D)

- Kontrola 5 letnia do 31 maja 2027 roku tj.:

- budynek portierni

- budynek głównej stacji zasilania

- budynek hydroforni

- zbiornik retencyjny wody nr 1 – eksploatowany

- zbiornik retencyjny wody nr 2 – wyłączony

- budynek tlenowni

- osłony śmietnikowe (śmietnik)

- parking

- Kontrola 5 letnia do 30 listopada 2027 roku tj.:

- budynek łóżkowy (A) z łącznikiem (G) i poczekalnią

- budynek diagnostyczno-zabiegowy (B)

- budynek pomocy doraźnej (C) + estakada (dojazd do budynku C)

- budynek przychodni specjalistycznej (D)

Z powyższych przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych kontrolujący sporządzi protokoły kontroli, które zostaną dołączone do książek obiektów budowlanych w formie papierowej lub cyfrowej. Osoby przeprowadzające kontrolę zostaną zaproszone jako interesariusze do dokonania wpisu z przeprowadzonej kontroli. Wpis w cyfrowej książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy (art. 60 f.1. Prawa Budowlanego). Protokół zawiadamiający o przeprowadzonej kontroli należy dostarczyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu, 1 egz. potwierdzenia w/w zawiadomienia należy dostarczyć do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 - 33.

Podmiot, który będzie dokonywał  kontroli winien przedłożyć stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej i mostowej oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z opłaconą składką, powyższe aktualne dokumenty należy dołączyć do oferty i  do sporządzanych protokołów z przeglądów.

Dane techniczne budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:

- budynek A blok łóżkowy – budynek ośmiokondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, budowany z elementów prefabrykowanych, na fundamencie betonowym, ławy zbrojone na palach, stropy z płyt żerańskich, konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 1654,00m2, kubaturze 48301,00m3, powierzchnia użytkowa 12747,52 m2

- budynek B diagnostyczno–zabiegowy – budynek trzykondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, zbudowany z płyt prefabrykowanych, na fundamencie betonowym, ławy zbrojone, stropy z płyt żerańskich, konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 1936,00m2, kubaturze 22607,00m3, powierzchni użytkowej 5059,00m2

- budynek C pomoc doraźna -  budynek trzykondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, zbudowany z płyt prefabrykowanych oraz cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, ławy zbrojone, stropy z płyt żerańskich konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 643,50m2, kubaturze 7424,00m3, powierzchnia użytkowa 1519,00m2 + estakada – podjazd dla karetek (dojazd do budynku C)

- budynek D przychodnia specjalistyczna - budynek trzykondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, zbudowany z płyt prefabrykowanych oraz cegły, na fundamencie betonowym, ławy żelbetowe, stropy z płyt żerańskich, konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 1563,60m2, kubaturze 18138,00m3, powierzchni użytkowej 4177,00m2

- budynki A i B oraz D i B połączone są łącznikami E i F

- budynek portierni – jednokondygnacyjny, ognioodporny, nie podpiwniczony, murowany z cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, stropodach prefabrykowany kanałowy typu Żerań niewentylowany, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 53,30m2, kubaturze 197,00m3, powierzchni użytkowej 42,00m2

- budynek głównej stacji zasilania – budynek jednokondygnacyjny, ognioodporny, nie podpiwniczony, murowany z cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, stropodach prefabrykowany z płyt kanałowych typu Żerań niewentylowany, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 252,00m2, kubaturze 1306,00m3, powierzchni użytkowej 219,00m2

- budynek hydroforni – budynek jednokondygnacyjny, ognioodporny, murowany, na fundamentach betonowych, (dach) izolowany obłożony ziemią, o powierzchni po obrysie budynku 160,00m2, kubaturze 310,00m3, powierzchni użytkowej 148,50m2

- zbiornik retencyjny nr 1 wody – eksploatowany, o pojemności 150m3, wysokości 4,00m, średnicy zbiornika 7,00m, okrągły o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze stropem wylewanym, ściany żelbetowe oporowo-kątowe, wylewane, schody zewnętrzne prefabrykowane terenowe, zbiornik izolowany i obsypany w całości ziemią

- zbiornik retencyjny nr 2 wody – wyłączony z eksploatacji, o pojemności 150m3, wysokości 4,00m, średnicy zbiornika 7,00m, okrągły o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze stropem wylewanym, ściany żelbetowe oporowo-kątowe, wylewane, schody zewnętrzne prefabrykowane terenowe, zbiornik izolowany obsypany w całości ziemią

- budynek tlenowni  – budynek jednokondygnacyjny, fundamenty, ławy i stropy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego, ściany z bloczków gazobetonowych, dach konstrukcji drewnianej kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 37,00m2, kubaturze 95,00m3, powierzchni użytkowej 30,60m2

- osłony śmietnikowe (śmietnik) - budowla jednokondygnacyjna, fundamenty, murowane z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej SILKA, konstrukcja zadaszenia wiązary stalowe kratowe kryte blachą trapezową powlekaną, posadzka płyta betonowa na zagęszczonej podsypce piaskowej, powierzchnia zabudowy 53,30m2

- parking – miejsca postojowe na samochody osobowe, na szczyci budynku D, nawierzchnia podsypka cementowo-piaskowa, kruszywo łamane, podsypka piaskowa, polbruk, płyta ażurowa, powierzchnia 348,24 m2

Uwaga !

Szpital posiada instalację solarną ciepłej wody użytkowej.

W roku 2027 do 31 maja i 30 listopada należy dokonać kontroli okresowej 5 letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego  oraz jego otoczenia art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego.