Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wykładziny podłogowej.

Wykładzina podłogowa zgrzewalna homogeniczna 2.0 mm np. tarkett norma lub jej równoważna 
o tych samych parametrach lub wyższych do stosowania w obiektach służby zdrowia /szpitalach/ z jej dostawą i montażem w trzech salach chorych na Oddziale Chirurgii II piętro budynku łóżkowym A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 -33.

Powierzchnia do wykonania z cokolikami razem w trzech salach chorych wynosi 72,96 m2.

Zakresem prac jest:

- oczyszczenie podłoża z naprawą pęknięć,

- zagruntowanie podłoża z wylaniem masy samopoziomującej na grubość do 5.00 mm,

- szlifowanie podłoża pod wykładzinę na całej jej powierzchni,

- montaż profili wyobleniowych przyściennych,

- dostawa wykładziny podłogowej zgrzewalnej z jej docięciem z wywinięciem cokolika na ścianę na wysokość 10 cm,

- przyklejenie na całej powierzchni wykładziny podłogowej zgrzewalnej,

- frezowanie i spawanie łączy wykładziny sznurem spawalniczym,

- położenie silikonów w progach drzwiowych, na cokole przyściennym,

- kolor wykładziny i silikonu do ustalenia z zamawiającym.

Wykonawca załączy atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.