Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i montaż stolarki drzwiowej i okiennej do Oddziału Chirurgii Ogólnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

- Stolarka okienna - Oddział Chirurgii Ogólnej

- Stolarka okienna PCV  w kolorze białym  3 szt.

Parametry techniczne :

- Szczegóły konstrukcji – szer. x wys.(mm) – 265x1690, trzy skrzydłowe, typ UR uchylno-rozwierne

- Okno PCV na 7-cio komorowym profilu o grubości 85 mm oraz 6-cio komorowym skrzydle

- Szklenie pakietem trzyszybowym 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką w kolorze czarnym, okucie

- Trzy uszczelki w kolorze czarnym

- Klamki okienne z technologią secustik

Wykonawca wykona: demontaż istniejących okien, montaż nowych okien + obróbki wstępne wewnętrzne i zewnętrzne. Nakładanie gładzi po obróbkach wstępnych i utylizacja istniejących okien po stronie Zamawiającego.

2. Parapet wewnętrzny PCV kolor biały + zaślepki + montaż 3 szt.

3. Rolety materiałowe wewnętrzne w opływowej kasecie PVC z systemem UNI kolor sprzętu biały + montaż : 9 szt.

Kolor materiału (do wyboru przez Zamawiającego), tkanina typu A600 lub równoważny 
tj. o parametrach nie gorszych niż wskazany (jednolity kolor z delikatną strukturą, tkanina impregnowana, przepuszczalność światła: zaciemniają pomieszczenie w zakresie 40-80%, w zależności od wybranego koloru).

4.  Moskitiery ramkowe na dostarczone okna (kolor biały) – Standard + montaż – 3 szt.

- Stolarka drzwiowa – 3 szt. - Oddział Chirurgii Ogólnej

- Drzwi  wejściowe na sale w oddziale chirurgii ogólnej

- Typ: płaskie

- Wymiar: 100  1 szt. Lewe + 2 szt. Prawe

- Okleina  typu CPL HQ 0.7 lub równoważny tj. o parametrach nie gorszych niż wskazany typ (trwała, odporna okleina, laminat odporny na działanie wysokich temperatur i promieni słonecznych, dostosowana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, o grubości 0,7 mm i wysokiej jakości), kolor biały mat

- 3 zawiasy

- Wypełnienie płyta otworowa

- Ościeżnica kątowa

- Klamka dwustronna + wkładka patentowa

- Panel środkowy i dolny

Dostawca stolarki drzwiowej i okiennej w ustalonym przez Zamawiającego terminie dokona dokładnych pomiarów otworów okiennych i drzwiowych.

Termin wykonania dostawy i montażu do 12 tygodni od podpisania umowy.