Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż okładziny ściennej

Okładzina /płyta/ ścienna i narożniki PCV z ich dostawą i montażem na przygotowanych ścianach w trzech salach chorych na oddziale chirurgii II piętro budynku łóżkowym A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 -33.

Powierzchnia ścian pod okładzinę to 105,00 m2, narożniki ochronne w ilości 21 sztuk o długości 2 m w tym 
50mm x 50mm 15 sztuk, 30mm x 30mm 6 sztuk do stosowania w obiektach służby zdrowia /szpitalach/. Kolor okładzin ściennych i narożników do ustalenia z zamawiającym.

Parametry płyt ściennych :

- płyty teksturowane PCV Free kolory jednolite gr. 1mm

- grubość warstwy użytkowej 1,0 mm

- grubość całkowita 1,0 mm

- płyta homogeniczna

- okładzina higieniczna i wodoszczelna

- deklaracja właściwości i użytkowania zgodnie z normą EN 15102

- klasa reakcji na ogień B-s2,d0 zgodnie z normą EN 13501-1

- odporność na światło ≥ 7, zgodnie z normą ISO 105-B02

- odporna chemicznie, zgodnie z normą ISO 26987

- posiadają znak CE

Parametry narożników :

- narożnik systemowy SO50 gr. 3mm o ramionach 50mm x 50mm, długości 2m

- narożnik systemowy SO30 gr. 3mm o ramionach 30mm x 30mm, długości 2m

- narożnik klejony bezpośrednio do ściany stosowany jako zabezpieczenie naroży ścian

- materiał modyfikowany przeciwuderzeniowo wyposażony w stabilizator U.V. i środki przeciwzapalne

- ochrona krawędzi grubości 3mm wykonana z żywicy akrylo-winylowych

- narożnik systemowy SO 50 i SO 30 nie jest narożnikiem giętym z płyt jest odporny na uderzenia, gdyż nie ma osłabionej krawędzi przy gięciu bezpośrednim, narożnik ten jest tłoczony (wyciskany) z matrycy